实 验 报 告

课程：传感网应用开发

任课教师：李游

班级：    智科2301

专业：    智能科学与技术

学号：    230715121025

姓名：    林圆圆

2025——2026学年  第1学期

计算机科学学院、智能软件现代产业学院

实验一   基于CC2530智能交通灯系统

（一）实验目的：

掌握CC2530开发环境搭建与配置；

掌握GPIO配置；

掌握中断式按键控制流程；

掌握CC2530串口通信方式；

掌握定时器精确计时方式；

（二）实验内容：

设计一个LED流水灯系统，模拟智能交通灯系统，具体要求如下：

- 交通灯具有红黄绿三种灯，交通灯至少包含2种模式，包括正常通信模式（红绿灯按时序通信）和限行模式；

- 模拟交通灯系统可采取按键中断功能切换模式，以此模拟本地交通灯状态控制；

- 模拟交通灯系统与上位机之间通过串行通信接口相连，上位机可发送命令对LED流水灯系统进行控制。

（三）实验要求：

根据实验内容，在IAR开发环境中创建工作区、项目、完成项目参数设置；项目需实现实验内容的要求，并在实验板进行项目的下载、测试、完成串行通信控制、按键中断测试等。

（四）实验步骤：

（1）写出具体的设计过程，可结合流程图表示；

（2）写出实验主要代码，端口配置要和板子相对应，部分功能可以采用函数声明的方式（说明函数功能和参数意义，无须写出具体函数代码）。

- 设计过程

基于CC2530微控制器，首先定义led和按键的端口（LED_RED=P1_0，LED_GREEN=P1_1，LED_YELLOW=P1_4，SW1=P0_1），其次规划三种工作模式（正常模式、限行模式、通行模式）；使用定时器1，初始化实现100Hz中断频率用于正常模式下的交通灯时序控制（红灯1s→绿灯1s→绿灯闪烁2s→黄灯1s），串口初始化19200bps波特率用于接收上位机指令，中断系统配置优先级并启用全局中断；模式切换逻辑统一处理本地按键与远程指令，在切换时停止原模式定时器（若为正常模式）并启动新模式，同时通过红/绿灯闪烁提供视觉反馈，串口实时发送状态信息。

设计流程图

运行流程：上电后主函数首先设置系统时钟为32MHz，依次初始化GPIO（关闭所有LED）、定时器1、串口、按键中断和全局中断；然后通过串口发送初始信息，启动定时器1并设置初始模式为正常模式；此时系统完全由中断驱动：定时器中断每10ms触发一次更新交通灯状态，当串口接收到rfw指令时切换对应模式并停止/启动定时器，同时串口反馈"进入某某模式"；当按下SW1按键时在三种模式间循环切换，每次切换执行旧模式对应的LED闪烁提示（限行模式切出时红灯闪2次，通行模式切出时绿灯闪2次），新模式立即生效并通过串口发送状态变更信息。

串口工具调试图

2.代码及说明

- 中断实现函数

#pragma vector = T1_VECTOR

__interrupt void Timer1_Sevice() {

// 定时器中断处理交通灯时序

}

Timer1_Sevice()在定时器1溢出时触发，当系统处于正常模式时，根据控制交通灯状态：计数期间点亮红灯，绿灯、绿灯闪烁、黄灯，然后重置计数器和闪烁状态变量，形成完整的交通灯循环周期。

#pragma vector=URX0_VECTOR

__interrupt void UART0_ISR(void) {

// 串口中断处理上位机指令

}

UART0_ISR()在串口接收到数据时触发，对接收字符进行回显后校验是否为有效指令，非法指令则发送"输入指令错"提示；有效指令则更新状态变量，调用状态函数，切换r\f\w三种模式

#pragma vector = P0INT_VECTOR

__interrupt void P0_ISR(void) {

// 按键中断处理本地模式切换

}

P0_ISR()在P0口中断触发时执行，判断SW1按下，顺序切换平常/限行/通行三种模式，并通过串口发送对应模式提示和成功信息；最后清除P0口中断标志完成处理。

中断系统实现了三种中断处理：定时器中断精确控制交通灯时序变化，串口中断响应上位机指令并切换工作模式，按键中断检测本地按键操作并循环切换模式；通过EA=1启用全局中断，IP0/IP1寄存器设置中断优先级，确保系统能及时响应各类事件。

- 定时器实现函数

void Init_Timer1() {

T1CC0L = 0x40;   // 低8位计数值

T1CC0H = 0x9C;   // 高8位计数值

T1CCTL0 |= 0x04; // 比较模式

T1CTL = 0x06;    // 分频系数8,模模式

}

定时器1配置为模模式，分频系数8，计数值0x9C40(40000)，在32MHz系统时钟下产生约100Hz中断频率；在正常模式下，中断服务程序根据计数变量count_t1_IT控制交通灯状态：红灯亮1秒(0-100计数)→绿灯亮1秒(100-200计数)→绿灯闪烁2秒(200-400计数)→黄灯亮1秒(400-500计数)，完成周期循环。

- LED和按键实现函数

void forbid() // 红灯常亮

void green_pass() //绿灯常亮

void yellow_pass() //黄灯常亮

void red_blink()//红灯闪烁

void green_blink()//绿灯闪烁

void initial_P0_interrupt() {

IEN1 |= 0x20;    // P0中断使能

P0IEN |= 0x02;   // P0.1中断使能

PICTL |= 0x01;   // 下降沿触发

}

LED通过P1.0(红)、P1.1(绿)、P1.4(黄)三路GPIO控制，限行模式红灯常亮，通行模式绿灯常亮，模式切换时通过红/绿灯闪烁提供视觉提示；按键SW1连接P0.1，配置为下降沿触发中断，按下时在正常/限行/通行三种模式间循环切换。

- 串口实现

void initial_usart() {

PERCFG = ...; // UART0位置配置

P0SEL |= 0x0C; // P0.2(RX)/P0.3(TX)

U0BAUD = 59;   // 19200bps

U0GCR = 9;

U0UCR = 0x80;  // 8位数据模式

U0CSR = 0xC0;  // UART模式

URX0IE = 1;    // 接收中断使能

}

串口配置为19200bps波特率使用P0.2(RX)/P0.3(TX)引脚，支持接收'r'(正常模式)、'f'(限行模式)、'w'(通行模式)三种指令；接收到有效指令后切换工作模式并通过串口反馈状态信息，对非法指令返回错误提示，实现远程控制功能。

（五）实验总结：

| 实验总结（学生） | 本实验成功实现了一个基于CC2530微控制器的智能交通灯控制系统，通过模块化设计完成了GPIO控制（三色LED驱动与按键检测）、定时器中断（精确控制正常模式下的5秒交通灯循环时序）、串口通信（19200bps波特率实现指令接收与状态反馈）以及中断优先级管理（协调定时器、串口和按键事件）等核心功能；系统验证了三种工作模式的可靠切换机制——正常模式自动循环红-绿-绿闪-黄灯状态，限行模式保持红灯常亮，通行模式保持绿灯常亮，并通过红/绿灯闪烁提供模式切换视觉提示；实验结果表明系统能同时响应本地按键操作（SW1循环切换模式）和远程串口指令（'r'/'f'/'w'），实时状态通过串口上报，实现了设计要求的双控制通道交通管理功能。 | 实验评价（教师） 对应后面打“√” | 熟练完成（无错误），对应级别A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本完成（有错误），对应级别B |  |
|  |  |  | 部分完成（部分没做），对应级别C |  |
|  |  |  | 没有做（与题目无关、空白），记0分 |  |